Exercícios – Aritmética Binária e Complemento a Base

- Quantos números (ou grandezas) diferentes podem ser representadas em binário ocupando até 16 bits?

R= 65.536

- Considere a representação em complemento a 2 usando 8 bits. Qual é a faixa de representação em decimal (mostre os maiores números, em módulo, negativo e positivo que podem ser representados).

R= FAIXA DE REPRESENTAÇÃO: -128 (10000000) +127 (01111111)

- Represente os seguintes números com 10 bits utilizando representação em: (verifique em cada caso se a representação pedida é possível):

  - Sinal magnitude =  -511 a +511

  - Complemento de  1 = -511 a  +511

  - Complemento de 2 = -511 a +511

a) +33 e -33 = 
SINAL DE MAGNITUDE: 0000100001 e 1000100001
COMPLEMENTO 1: 000010001 e 1111011110
COMPLEMENTO 2: 000010001 1111011111

b) +256 e -256 = 
SINAL DE MAGNITUDE: +256 A -256
COMPLEMENTO 1: 0100000000 e 1011111111
COMPLEMENTO 2: 0100000000 e 1100000000

c) + 512 e -512 = 
SINAL DE MAGNITUDE: NÃO TEM COMO REPRESENTAR E NÃO TEM COMO REPRESENTAR
COMPLEMENTO 1: NÃO TEM COMO REPRESENTAR E NÃO TEM COMO REPRESENTAR
COMPLEMENTO 2: NÃO TEM COMO REPRESENTAR E 1000000000

- Os números abaixo representam quais grandezas em decimal se estão representados em:

  - Sinal magnitude

  - Complemento a 1

  - Complemento a 2

    - 10101111 =  -47 / -80 / -81

    - 01010000  =  +80 / +80 / +80

    - 11001100 =  -76 / -51 / -52

    - 00111000 =  +56 / +56 / +56

- Considere os pares de números binários de 6 bits indicados a seguir. Efetue a operação de soma entre eles supondo que os números estão representados em:

  - Sinal magnitude =  -31 a +31

  - Complemento a dois =  -32 a +31

- Para cada caso, interprete o resultado, isto é, determine qual é o seu valor numérico em decimal ou indique que houve overflow (estouro de magnitude).

- 010101 e 110110 = 11

- 010101 e 010110 = -21 -> OVERFLOW

- 110101 e 110110 = -21

- Converter os números a seguir de decimal para binário e realizar as operações indicadas utilizando a representação em complemento a 2 ocupando 6 bits.

- 05 + 12  = 010001 -> 17

- 13 – 09  = 000100 -> 4

- 17 – 31  = 110010 -> inverte (+1)  -> 14 -> -14

- -12 – 08  = 101100 -> inverte (+1) -> 010100 =  20 -> -20

- 10 – 26 =  110000 -> inverte (+10 -> 010000 = 16 -> -16